Kamień Pomorski, dnia 08.08.2018 r.

ZDP.2220.17.2018.MK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zadania:

Przebudowa drogi powiatowej 1037Z w miejscowości Unibórz polegająca na budowie chodnika

w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 
ze zm.) zamówienie nie podlega ustawie

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Nowoprojektowana 1; 72-400 Kamień Pomorski;

tel. 91 382 32 03, fax.  91 321 27 60, email: zdp@powiatkamienski.pl

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej 1037Z w miejscowości Unibórz polegającej budowie chodnika wraz ze zjazdami

Opis przedmiotu zamówienia:

- Budowa chodników wraz ze zjazdami zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu:

- Parametry techniczne chodnika:

- kostka brukowa szara o grubości 8 cm;

- podbudowa:  warstwa piasku średnio lub drobnoziarnistego min. 5 cm po zagęszczeniu,

- szerokość chodnika – 1,50 m;

- krawężniki wystające 15x30 na ławie betonowej z oporem;

- obrzeża – 8x30 na ławie betonowej z oporem.

- Parametry techniczne zjazdu:

- kostka brukowa kolorowa o grubości 8 cm;

- podbudowa:  kruszywo drogowe łamane 0-31,5 min. 23 cm po zagęszczeniu, podsypka cementowo piaskowa min. 
   3 cm po zagęszczeniu;

- szerokość zjazdu – 3,00 m, skosy 1:1;

- na krawędzi jezdni krawężniki najazdowe na ławie z oporem.

- obrzeża – 8x30 na ławie betonowej z oporem.

- Ewentualne obniżenia chodnika umożliwiające dojazd do posesji mają mieć konstrukcję jak zjazdy.

- Czas realizacji robót: 60 dni od dnia podpisania umowy.

- W ramach umowy Wykonawca dokona niezbędne rozbiórki i wymiany gruntu, wykona niezbędne wzmocnienia skarp oraz wykona inne prace niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

- Oferty częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający może zwiększyć zakres realizowanych prac – podstawą wyceny robót dodatkowych będzie cena z oferty.

- Wykonawca przeprowadzi kalkulacje oferty w oparciu o własne pomiary i obserwacje.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Nowoprojektowana 1

72 – 400 Kamień Pomorski

e-mail: zdp@powiatkamienski.pl

Informacji dotyczących realizacji zadania udziela się w siedzibie Zamawiającego tel. 91 382 32 03

Termin składania ofert upływa z dniem – 16.08.2018 r.

Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zmawiającego, postępowanie może być unieważnione w całości lub                     w części bez podania przyczyny unieważnienia lub pozostawione bez wyboru oferty.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

w Kamieniu Pomorskim

MARCIN KWIATKOWSKI